Module: ZWIN-CAPI

All commands for PPLZ in Dynamic Link Library for Windows

Notices: Copyright (c) 2001-2013 ARGOX

注意事項

1.你應該將DLL檔案放置在哪兒?

若使用32位元的DLL:

A.將DLL檔案和應用程式放在同一目錄下.(這是最好的方法)

B.在Windows 32位元作業系統中, 將DLL檔案放置在\Windows\System32目錄.

C.在Windows 64位元作業系統中, 將DLL檔案放置在\Windows\Syswow64目錄.

若使用64位元的DLL:

A.將DLL檔案和應用程式放在同一目錄下.(這是最好的方法)

B.在Windows 32位元作業系統中, 無法使用 64位元的DLL.

C.在Windows 64位元作業系統中, 將DLL檔案放置在\Windows\Syswow32目錄。

2.以下範例為 Visual C++ 及 Visual Basic 的範例,其他程式語言不一定完全相同。

目錄

Z_GetUSBBufferLen()搜尋 USB Printer 的裝置名稱, 然後回傳USB Printer的資料長度	4

Z_EnumUSB()取得 USB Printer 的裝置名稱	4

Z_GetUSBDeviceInfo()取得 USB Printer的裝置名稱和裝置路徑	6

Z_GetNetPrinterBufferLen()搜尋 Net Printer 的裝置名稱, 然後回傳 Net Printer的資料長度	9

Z_EnumNetPrinter()取得 Net Printer 的裝置名稱	9

Z_CreatePrn()開啟 Printer 工作	11

Z_CreatePort()開啟 Printer 工作	13

Z_CreateUSBPort()開啟 Printer 工作	15

Z_CreateNetPort()開啟 Printer 工作	15

Z_ClosePrn()關閉 Printer 工作	17

Z_Bar2d_Maxi()印出一個 Maxi Code 2D Barcode	18

Z_Bar2d_PDF417()印出一個 PDF417 2D Barcode	20

Z_Set_FlashMemory()設定 FORM 儲存位置	22

Z_Set_Format_New()設定 FORM (表格) 名稱	23

Z_Del_Format()刪除 FORM (表格)	24

Z_Del_Graphic()刪除儲存在印表機 RAM 或 Flash Memory 內的圖形	25

Z_Draw_Box()畫一個框	26

Z_Draw_Line()畫一條線	27

Z_Get_DLL_Version()取得或秀出此函數庫版本資訊	28

Z_Get_DLL_VersionA()取得或秀出此函數庫版本資訊	28

Z_Get_Graphic_ColorBMP()將 BMP 圖檔轉換成灰階模式，並將圖形儲存在印表機內的 RAM 或 Flash Memory	30

Z_Get_Graphic_ColorBMPEx()將 BMP 圖檔轉換成灰階模式，並將圖形儲存在印表機內的 RAM 或 Flash Memory	30

Z_Get_Graphic_ColorBMP_HBitmap()將 BMP HBITMAP指標轉換成灰階模式，並將圖形儲存在印表機內的 RAM 或 Flash Memory	30

Z_Initial_Setting()前置處理	34

Z_WriteData()用來立即將資料傳送出或暫時寫入暫存區中	36

Z_ReadData()取得印表機中的資料	38

Z_Load_Graphic()列印一個圖形	40

Z_Open_ChineseFont()開啟使用中文點矩陣字型檔案 (16*15 和 24*24)	42

Z_Print_Form()列印一個 FORM (表格)，並輸入 FORM 的名稱，並設定跳號次數與列印份數	43

Z_Print_Out()列印所有資料	45

Z_Prn_Barcode()印出一個條碼和加上跳號功能	46

Z_Prn_Text()印出一行文字和加上跳號功能	49

Z_Prn_Text_Chinese()印出一行文字，使用中文點矩陣字型檔案 (16*15 或 24*24)	51

Z_Prn_Text_TrueType()印出一行 True Type Font 文字	53

Z_Prn_Text_TrueType_W()印出一行 True Type Font 文字並控制字型的寬及高。	53

Z_Prn_Text_TrueType_Uni()印出一行 True Type Font 文字	53

Z_Prn_Text_TrueType_UniB()印出一行 True Type Font 文字	53

Z_Clear_Memory()清除 Printer 內 RAM Memory 的資料	58

Z_Clear_MemoryEx()清除 Printer 內 RAM 及 Flash Memory 的資料	59

Z_Set_Backfeed()設定標籤回收距離	60

Z_Set_Darkness()設定熱感頭列印熱度	61

Z_Set_DebugDialog()設定除錯環境	62

Z_Set_Label()設定紙張長度, 在連續紙時此值是需要設定的	63

Z_Set_Mode()啟動 Cutter 或 Peel	64

Z_Set_Origin()設定 Y 座標開始列印位置	65

Z_Set_Paper()設定紙張為連續或不連續紙張	66

Z_Set_Prncomport()設定 Serial Port	67

Z_Set_Prncomport_PC()設定 PC 序列埠	69

Z_Set_Reset()用來做為開機重置, 並將清除暫除區和記憶體的資料.	71

Z_Set_Speed()設定印表機列印時的速度	72

Z_Set_TPH()設定印表機的轉印模式	73

Z_Set_Unit()設定度量單位為英吋或公厘或像素	74

Z_Set_Gap()設定 Gap 長度	75

Z_Set_ProcessDlg()開啟或關閉進度對話框	76

Z_Set_ErrorDlg()開啟或關閉重試詢問視窗	77

Z_Bar2d_QRCode()QR Barcod Code 列印	78

Z_Set_PrintWidth()設定列印範圍	80

Z_Print_OutQuality()列印所有資料	81

Z_Set_Mirror()開啟或關閉鏡射模式	82

Z_Bar2d_RSS()印出一個RSS條碼	83

Z_Set_EncryptionKey()設定加密鑰匙的值	85

Z_Check_EncryptionKey()確認加密鑰匙的正確性	86

- Z_GetUSBBufferLen()搜尋 USB Printer 的裝置名稱, 然後回傳USB Printer的資料長度

- Z_EnumUSB()取得 USB Printer 的裝置名稱

功能： 取得 USB Printer 的裝置名稱及資料長度。

語法：

vc:

int Z_GetUSBBufferLen(void);

int Z_EnumUSB(char *buf);

VB: VBA:

Declare Function Z_GetUSBBufferLen() As Long

Declare Function Z_EnumUSB(ByVal buf As String) As Long

VB.net:

Declare Function Z_GetUSBBufferLen() As Integer

Declare Function Z_EnumUSB(ByVal buf As Byte()) As Integer

參數：

buf

[out]儲存 USB Printer 資料。

傳回值：

Z_GetUSBBufferLen();  傳回 USB Printer的資料長度.

Z_EnumUSB();  0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例：

VC:

char *pbuf;

int nLen = Z_GetUSBBufferLen() + 1;

if (nLen > 1) {

pbuf = (char *)new char[nLen];

Z_EnumUSB(pbuf);

}

VB: VBA:

Dim nLen As Long

Dim pbuf As String

nLen = Z_GetUSBBufferLen() + 1

If nLen > 1 Then

pbuf = Space(128)

Call Z_EnumUSB(pbuf)

End If

VB.net:

Dim nLen As Integer

Dim pbuf(128) As Byte

nLen = Z_GetUSBBufferLen() + 1

If nLen > 1 Then

Call Z_EnumUSB(pbuf)

End If

說明：這兩個函數是一組的函數。先用 Z_GetUSBBufferLen() 取得 USB 傳輸埠的資料長度, 然後再配記憶體給 Z_EnumUSB() 儲存 USB 埠的資料。USB 埠的資料是以("0x0d0x0a")做分隔,舉例來說, 如果資料是 A-200(0x0d)(0x0a)R-400ZIP的話表示 USB1 是接 A-200, USB2 是接 R-400Zip。

- Z_GetUSBDeviceInfo()取得 USB Printer的裝置名稱和裝置路徑

功能： 取得 USB Printer的裝置名稱和裝置路徑。

語法：

VC:

int Z_GetUSBDeviceInfo(int nPort, char *pDeviceName, int *pDeviceNameLen, char *pDevicePath, int *pDevicePathLen);

VB: VBA:

Declare Function Z_GetUSBDeviceInfo(ByVal nPort As Long, ByVal pDeviceName As String, ByRef pDeviceNameLen As Long, ByVal pDevicePath As String, ByRef pDevicePathLen As Long) As Long

VB.net:

Declare Function Z_GetUSBDeviceInfo(ByVal nPort As Integer, ByVal pDeviceName As Byte(), ByRef pDeviceNameLen As Integer, ByVal pDevicePath As Byte(), ByRef pDevicePathLen As Integer) As Integer

參數：

nPort

[in]指定要取得資料的USB printer, 由1開始.

pDeviceName

[out]儲存USB printer的裝置名稱, 若輸入時為空指標, 則不填資料.

pDeviceNameLen

[in][out]呼叫函式時要填入pDeviceName暫存區的長度; 輸出時則會回傳裝置名稱的長度.

pDevicePath

[out]儲存USB printer的裝置路徑, 若輸入時為空指標, 則不填資料.

pDevicePathLen

[in][out]呼叫函式時要填入pDevicePath暫存區的長度; 輸出時則會回傳裝置路徑的長度.

傳回值：

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例：

VC:

char buf1[128]={0}, buf2[128]={0};

int nLen1=128, nLen2=128, nlen;

nlen = Z_GetUSBBufferLen() + 1;

if (nlen > 1) {

Z_GetUSBDeviceInfo(1, buf1, &nLen1, buf2, &nLen2);

Z_CreatePrn(12, buf2); //or Z_CreatePort(6, 0, buf2);

}

VB: VBA:

Dim buf1 As String

Dim buf2 As String

Dim nLen1, nLen2, nlen As Long

nlen = Z_GetUSBBufferLen() + 1

If nlen > 1 Then

nLen1 = 128

nLen2 = 128

buf1 = Space(nLen1)

buf2 = Space(nLen2)

Call Z_GetUSBDeviceInfo(1, buf1, nLen1, buf2, nLen2)

Call Z_CreatePrn(12, buf2) 'or Call Z_CreatePort(6, 0, buf2)

End If

VB.net:

Dim buf1() As Byte

Dim buf2() As Byte

Dim nLen1, nLen2, nlen As Integer

Dim encAscII = System.Text.Encoding.ASCII

nlen = Z_GetUSBBufferLen() + 1

If nlen > 1 Then

nLen1 = 128

nLen2 = 128

ReDim buf1(nLen1)

ReDim buf2(nLen2)

Call Z_GetUSBDeviceInfo(1, buf1, nLen1, buf2, nLen2)

Call Z_CreatePrn(12, encAscII.GetString(buf2, 0, nLen2))

'or Call Z_CreatePort(6, 0, encAscII.GetString(buf2, 0, nLen2))

End If

說明：此函式先呼叫 Z_GetUSBBufferLen() 取得 USB printer的資料長度, 然後再呼叫 Z_GetUSBDeviceInfo() 取得 USB printer的相關資料。

pDevicePath所儲存的資料是USB的裝置路徑, 可用在Z_CreatePrn()及Z_CreatePort()來開啟USB裝置。

- Z_GetNetPrinterBufferLen()搜尋 Net Printer 的裝置名稱, 然後回傳 Net Printer的資料長度

- Z_EnumNetPrinter()取得 Net Printer 的裝置名稱

功能：取得 Net Printer 的裝置名稱及資料長度。

語法：

VC:

int Z_GetNetPrinterBufferLen(void);

int Z_EnumNetPrinter(char *buf);

VB: VBA:

Declare Function Z_GetNetPrinterBufferLen() As Long

Declare Function Z_EnumNetPrinter(ByVal buf As String) As Long

VB.net:

Declare Function Z_GetNetPrinterBufferLen() As Integer

Declare Function Z_EnumNetPrinter(ByVal buf As Byte()) As Integer

參數：

buf

[out]儲存 Net Printer 資料。

傳回值：

Z_GetNetPrinterBufferLen();  傳回 Net Printer 的資料長度.

Z_EnumNetPrinter();  0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例：

VC:

char *pbuf;

int nLen = Z_GetNetPrinterBufferLen() + 1;

if (nLen > 1) {

pbuf = (char *)new char[nLen];

Z_EnumNetPrinter(pbuf);

}

VB: VBA:

Dim nLen As Long

Dim pbuf As String

nLen = Z_GetNetPrinterBufferLen() + 1

If nLen > 1 Then

pbuf = Space(128)

Call Z_EnumNetPrinter(pbuf)

End If

VB.net:

Dim nLen As Integer

Dim pbuf(128) As Byte

nLen = Z_GetNetPrinterBufferLen() + 1

If nLen > 1 Then

Call Z_EnumNetPrinter(pbuf)

End If

說明：這兩個函數是一組的函數。先用 Z_GetNetPrinterBufferLen() 取得 Net Printer的資料長度, 然後再配記憶體給 Z_EnumNetPrinter() 儲存 Net Printer 的資料。

Net Printer 的資料是以("0x0d0x0a")做分隔,舉例來說, 如果資料是 NetPrinter:192.168.1.2(0x0d)(0x0a)NetPrinter:192.168.1.25 的話表示 NetPrinter1 是接 NetPrinter:192.168.1.2, NetPrinter2 是接 NetPrinter:192.168.1.25。

- Z_CreatePrn()開啟 Printer 工作

功能: 開啟 Printer 工作。

語法:

VC:

int Z_CreatePrn(int selection, LPCTSTR filename);

VB: VBA:

Declare Function Z_CreatePrn(ByVal selection As Long, ByVal filename As String) As Long

VB.net:

Declare Function Z_CreatePrn(ByVal selection As Integer, ByVal filename As String) As Integer

參數:

selection

[in]選擇輸出埠或檔案。

0 -> print to file.

1 -> lpt1, 2 -> lpt2, 3 -> lpt3

4 -> com1, 5 -> com2, 6 -> com3

10 -> pipe, 11 -> USBXXX, 12 -> USB

13 -> LAN Client(TCP/IP)

filename

[in]當 selection 是 0 時，資料則輸出至檔案，filename 為檔案名稱，可包含路徑。

當 selection 是 10 時，filename 為輸出路徑或機碼(裝置路徑)。

當 selection 是 11 時，filename 指的是想開啟的USB之index, index由1開始

當 selection 是 12 時，filename 指的是想開啟的USB機碼(裝置路徑), 和nPort = 10的使用方法一樣

當 selection 內容是 13 時, filename 指的是想開啟的IP Address, 使用TCP/IP去開啟, 預設的port值為9100, 若要指定port值, 如80, 則在IPAddress後加上字串":80".

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_CreatePrn(1, NULL); or Z_CreatePrn(0, "C:\\out.prn");

Z_CreatePrn(10,"\\\\allen\\Label");  //share mode.

VB: VBA: VB.net:

Call Z_CreatePrn(1, null) or Call Z_CreatePrn(0, "C:\\out.prn")

Call Z_CreatePrn(10, "\\\\allen\\Label")

說明: Z_CreatePrn() 函數會開啟你選擇的輸出埠或開啟你鍵入的輸出檔。而這個函數必須在所有函數之前執行。

Z_CreatePrn(), Z_CreateUSBPort() , Z_CreateNetPort() 和 Z_CreatePort() 不能同時使用。

- Z_CreatePort()開啟 Printer 工作

功能: 開啟 Printer 工作。

語法:

VC:

int Z_CreatePort(int nPortType, int nPort, LPCTSTR filename);

VB: VBA:

Declare Function Z_CreatePort(ByVal nPortType As Long, ByVal nPort As Long, ByVal filename As String) As Long

VB.net:

Declare Function Z_CreatePort(ByVal nPortType As Integer, ByVal nPort As Integer, ByVal filename As String) As Integer

參數:

nPortType

[in]選擇輸出埠種類。

0 -> 檔案

1 -> Serial port

2 -> Parallel prot

4 -> USB port

5 -> LAN port

6 -> USB port

nPort

[in]選擇輸出埠編號。

當 nPortType 為 1 時, 1 -> com1, 2 -> com2,.....

filename

[in]當 nPortType 為 0 時，資料則輸出至檔案，filename 為檔案名稱，可包含路徑。

當 nPortType 為 4 時，filename 指的是想開啟的USB的index, index由1開始.

當 nPortType 為 5 時，filename 指的是想開啟的IP Address, 使用TCP/IP, port 9100去開啟.

當 nPortType 為 6 時，filename 指的是想開啟的USB的裝置路徑.

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_CreatePort(1, 1, NULL);

Z_CreatePort(0, 0, "C:\\out.prn");

Z_CreatePort(5, 0, "192.168.1.3");

VB: VBA: VB.net:

Call Z_CreatePort(1, 1, null)

Z_CreatePort(0, 0, "C:\\out.prn");

Z_CreatePort(5, 0, "192.168.1.3");

說明:  Z_CreatePort() 函數會開啟你選擇的輸出埠或開啟你鍵入的輸出檔。而這個函數必須在所有函數之前執行。

Z_CreatePrn(), Z_CreateUSBPort() , Z_CreateNetPort() 和 Z_CreatePort() 不能同時使用。

- Z_CreateUSBPort()開啟 Printer 工作

- Z_CreateNetPort()開啟 Printer 工作

功能: 開啟 Printer 工作。

使用 Z_CreateUSBPort() 前需先呼叫 Z_GetUSBBufferLen(), 這是為了和 Z_EnumUSB() 及 Z_GetUSBDeviceInfo() 同步。

使用 Z_CreateNetPort() 前需先呼叫 Z_GetNetPrinterBufferLen(), 這是為了和 Z_EnumNetPrinter() 同步。

語法:

VC:

int Z_CreateUSBPort(int nPort);

int Z_CreateNetPort(int nPort);

VB: VBA:

Declare Function Z_CreateUSBPort(ByVal nPort As Long) As Long

Declare Function Z_CreateNetPort(ByVal nPort As Long) As Long

VB.net:

Declare Function Z_CreateUSBPort(ByVal nPort As Integer) As Integer

Declare Function Z_CreateNetPort(ByVal nPort As Integer) As Integer

參數:

nPort

[in]USB 傳輸埠 ; LAN 傳輸埠, nPort由1開始.

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

int nLen;

nLen = Z_GetUSBBufferLen();

if (nLen) {

Z_CreateUSBPort(1);

}

nLen = Z_GetNetPrinterBufferLen();

if (nLen) {

Z_CreateNetPort(1);

}

VB: VBA: VB.net:

Dim nLen As Long

nLen = Z_GetUSBBufferLen()

If nLen Then

Call Z_CreateUSBPort(1)

End If

nLen = Z_GetNetPrinterBufferLen()

If nLen Then

Call Z_CreateNetPort(1)

End If

說明:  Z_CreateUSBPort() 和 Z_CreateNetPort() 函數會開啟你選擇的輸出埠或開啟你鍵入的輸出檔。而這個函數必須在所有函數之前執行。

Z_CreatePrn(), Z_CreateUSBPort() , Z_CreateNetPort() 和 Z_CreatePort() 不能同時使用。

- Z_ClosePrn()關閉 Printer 工作

功能: 關閉 Printer 工作。

語法:

VC:

void Z_ClosePrn(void);

VB: VBA: VB.net:

Declare Sub Z_ClosePrn()

範例:

VC:

Z_ClosePrn();

VB: VBA: VB.net:

Call Z_ClosePrn()

說明:  這個 Z_ClosePrn() 函數會釋放所有的資源及關閉輸出埠或關閉你開啟的輸出檔。而這個函數必須在所有函數之後執行。

- Z_Bar2d_Maxi()印出一個 Maxi Code 2D Barcode

功能: 印出一個 Maxi Code 2D Barcode。

語法:

VC:

int Z_Bar2d_Maxi(int x, int y, int nMode, int nSymbol, int nTotal, int nClass, int nCountry, char cZipCode1[6], char cZipCode2[4], LPCTSTR data, int increase);

VB: VBA:

Declare Function Z_Bar2d_Maxi(ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nMode As Long, ByVal nSymbol As Long, ByVal nTotal As Long, ByVal nClass As Long, ByVal nCountry As Long, ByVal cZipCode1 As String, ByVal cZipCode2 As String, ByVal data As String, ByVal increase As Long) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Bar2d_Maxi(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal nMode As Integer, ByVal nSymbol As Integer, ByVal nTotal As Integer, ByVal nClass As Integer, ByVal nCountry As Integer, ByVal cZipCode1 As String, ByVal cZipCode2 As String, ByVal data As String, ByVal increase As Integer) As Integer

參數:

x

[in]X座標, 單位: 像素

y

[in]Y座標, 單位: 像素

nMode

[in]Barcode mode

2: Numeric Postal Code(US)

3: Alphanumeric Postal Code(Non-US)

nSymbol

[in]Symbol Number: 1 ~ 8

nTotal

[in]Symbol Number 總數: 1 ~ 8

nClass

[in]three digit class of service

nCountry

[in]three digit country code

cZipCode1

[in]nMode = 2 --> five digit zip code

nMode = 3 --> six character zip code

cZipCode2

[in]four digit zip code externsion. 只用在nMode = 2.

data

[in]資料字串, 最多84個字元.

increase

[in]增量, 預設值為0

傳回值: 0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_Bar2d_Maxi(50, 50, 2, 1, 1, 001, 840, "15238", "2802", "This MaxiCode", 0);

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Bar2d_Maxi(50, 50, 2, 1, 1, 001, 840, "15238", "2802", "This MaxiCode", 0)

說明: 這個 Z_Bar2d_Maxi() 函數可以列印出一個 Maxi Code 2D Barcode。

- Z_Bar2d_PDF417()印出一個 PDF417 2D Barcode

功能: 印出一個 PDF417 2D Barcode。

語法:

VC:

int Z_Bar2d_PDF417(int x, int y, int o, int h, int s, int c, int r, int t, int narrow, LPCTSTR data, int increase);

VB: VBA:

Declare Function Z_Bar2d_PDF417(ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal o As Long, ByVal h As Long, ByVal s As Long, ByVal c As Long, ByVal r As Long, ByVal t As Long, ByVal narrow As Long, ByVal data As String, ByVal increase As Long) As Long

VB: VBA:

Declare Function Z_Bar2d_PDF417(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal o As Integer, ByVal h As Integer, ByVal s As Integer, ByVal c As Integer, ByVal r As Integer, ByVal t As Integer, ByVal narrow As Integer, ByVal data As String, ByVal increase As Integer) As Integer

參數:

x

[in]X座標, 單位: 像素

y

[in]Y座標, 單位: 像素

o

[in]列印方向定位，'1'是 0°，'2'是90°、'3'是180°，'4'是270°

h

[in]Barcode height for Individual Rows

h * module = height of individual rows

s

[in]錯誤校正等級 0～8

c

[in]column count

r

[in]row count

t

[in]Truncation flag，'0' 是 normal 和 '1' 是 truncated.

narrow

[in]模組高度.

data

[in]資料字串, 最多84個字元.

increase

[in]增量, 預設值為0.

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_Bar2d_PDF417(50, 50, 0, 5, 5, 2, 83, 0, 2, "PDF-417", 0);

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Bar2d_PDF417(50, 50, 0, 5, 5, 2, 83, 0, 2, "PDF-417", 0)

說明:  這個 Z_Bar2d_PDF417() 函數可以列印出一個 PDF417 2D Barcode。

- Z_Set_FlashMemory()設定 FORM 儲存位置

功能: 設定 FORM 儲存位置。

語法:

VC:

int Z_Set_FlashMemory(int Status);

VB: VBA:

Declare Function Z_Set_FlashMemory(ByVal Status As Long) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Set_FlashMemory(ByVal Status As Integer) As Integer

參數:

Status

[in]儲存位置.

0 -> RAM, 1 -> Flash Memory

注意: Flash有使用壽命的限制, 除非資料要重複使用, 否則建議存到RAM.

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_Set_FlashMemory(0);

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Set_FlashMemory(0)

說明:  這個 Z_Set_FlashMemory() 函數設定 FORM 儲存位置。在使用 FORM 前，須先執行 Z_Set_FlashMemory().

- Z_Set_Format_New()設定 FORM (表格) 名稱

功能: 設定 FORM (表格) 名稱。

語法:

VC:

void Z_Set_Format_New(LPCTSTR FormName);

VB: VBA: VB.net:

Declare Sub Z_Set_Format_New(ByVal FormatName As String)

參數:

FormName

[in]表格名稱。

範例:

VC:

Z_Set_Format_New("demo");

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Set_Format_New("demo")

說明: 這個 Z_Set_Format_New() 函數設定 FORM (表格) 名稱。在設定之後, 可直接呼叫 FORM 列印.

- Z_Del_Format()刪除 FORM (表格)

功能: 刪除 FORM (表格)。

語法:

VC:

int Z_Del_Format(int memory, char FormName[11]);

VB: VBA:

Declare Function Z_Del_Format(ByVal nMem As Long, ByVal formname As String) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Del_Format(ByVal nMem As Integer, ByVal formname As String) As Integer

參數:

memory

[in]儲存位置.

0 -> RAM  , 1 -> Flash Memory.

FormName

[in]表格名稱。不可超過10字.

範例:

VC:

Z_Del_Format(0, "demo");

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Del_Format(0, "demo")

說明: 這個 Z_Del_Format() 函數可刪除儲存在印表機內的 FORM (表格)。

- Z_Del_Graphic()刪除儲存在印表機 RAM 或 Flash Memory 內的圖形

功能: 刪除儲存在印表機 RAM 或 Flash Memory 內的圖形。

語法:

VC:

int Z_Del_Graphic(int memory, char GraphicName[11]);

VB: VBA:

Declare Function Z_Del_Graphic(ByVal memory As Long, ByVal graphicname As String) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Del_Graphic(ByVal memory As Integer, ByVal graphicname As String) As Integer

參數:

memory

[in]儲存位置.

0 -> RAM, 1 -> Flash Memory

graphicname

[in]圖形名稱。不可超過10字

範例:

VC:

Z_Del_Graphic(0, "girl");

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Del_Graphic(0, "girl")

說明: 這個 Z_Del_Graphic() 函數可刪除儲存在印表機內的圖形。

- Z_Draw_Box()畫一個框

功能: 畫一個框。

語法:

VC:

int Z_Draw_Box(int x, int y, int width, int height, int thickness);

VB: VBA:

Declare Function Z_Draw_Box(ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal width As Long, ByVal height As Long, ByVal thickness As Long) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Draw_Box(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal width As Integer, ByVal height As Integer, ByVal thickness As Integer) As Integer

參數:

x

[in]X座標, 單位: 像素

y

[in]Y座標, 單位: 像素

width

[in]框的寬度 0 < width < 9999.

height

[in]框的高度 0 < height < 9999.

thickness

[in]線條的粗細 > 0.

範例:

VC:

Z_Draw_Box(50, 100, 250, 100, 5);

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Draw_Box(50, 100, 250, 100, 5)

說明: 這個 Z_Draw_Box() 函數會畫一個框。

- Z_Draw_Line()畫一條線

功能: 畫一條線。

語法:

VC:

int Z_Draw_Line(int x, int y, int width, int height);

VB: VBA:

Declare Function Z_Draw_Line(ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal width As Long, ByVal height As Long) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Draw_Line(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal width As Integer, ByVal height As Integer) As Integer

參數:

x

[in]X座標, 單位: 像素

y

[in]Y座標, 單位: 像素

width

[in]線的寬度, 0 < width < 9999.

height

[in]線的高度, 0 < height < 9999.

範例:

VC:

Z_Draw_Box(50, 100, 250, 3);

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Draw_Box(50, 100, 250, 3)

說明: 這個 Z_Draw_Line() 函數會畫一條線。

- Z_Get_DLL_Version()取得或秀出此函數庫版本資訊

- Z_Get_DLL_VersionA()取得或秀出此函數庫版本資訊

功能: 取得或秀出此函數庫版本資訊。

語法:

VC:

char* Z_Get_DLL_Version(int nShowMessage);

int Z_Get_DLL_VersionA(int nShowMessage);

VB: VBA:

Declare Function Z_Get_DLL_Version(ByVal nShowMessage As Long) As Long

Declare Function Z_Get_DLL_VersionA(ByVal nShowMessage As Long) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Get_DLL_Version(ByVal nShowMessage As Integer) As String

Declare Function Z_Get_DLL_VersionA(ByVal nShowMessage As Integer) As Integer

參數:

nShowMessage

[in]是否顯現訊息視窗。

0 -> 不顯現、1 -> 顯現。

傳回值:

Z_Get_DLL_Version();  傳回版本資訊字串，失敗則傳回 NULL。

Z_Get_DLL_VersionA();  傳回版本數值.

主版號 = (return version value) / 100.

子版號 = (return version value) % 100.

範例:

VC:

int nVersion, nMainVersion, nSubVersion;

nVersion = Z_Get_DLL_VersionA(1);

nMainVersion = nVersion / 100;

nSubVersion = nVersion % 100;

VB: VBA:

Dim nVersion, nMainVersion, nSubVersion As Long

nVersion = Z_Get_DLL_VersionA(1)

nMainVersion = Int(nVersion / 100)

nSubVersion = nVersion Mod 100

VB.net:

Dim nVersion, nMainVersion, nSubVersion As Integer

nVersion = Z_Get_DLL_VersionA(1)

nMainVersion = nVersion / 100

nSubVersion = nVersion Mod 100

說明: 這個 Z_Get_DLL_Version() 函數，讓使用者取得或秀出此函數庫版本資訊。

由於 Z_Get_DLL_Version() 是回傳字串, 在 VB 和 VBA 的開發上, 需要使用 RtlMoveMemory() 去轉換然後才能取得, 此函式在使用上有技術上的難度, 因此 VB 和 VBA 的開發建議不要使用此函式, 請改用 Z_Get_DLL_VersionA(), 若一定要使用 Z_Get_DLL_Version(), 請參考 MSDN.

- Z_Get_Graphic_ColorBMP()將 BMP 圖檔轉換成灰階模式，並將圖形儲存在印表機內的 RAM 或 Flash Memory

- Z_Get_Graphic_ColorBMPEx()將 BMP 圖檔轉換成灰階模式，並將圖形儲存在印表機內的 RAM 或 Flash Memory

- Z_Get_Graphic_ColorBMP_HBitmap()將 BMP HBITMAP指標轉換成灰階模式，並將圖形儲存在印表機內的 RAM 或 Flash Memory

功能: 將 BMP 圖檔轉換成灰階模式，並將圖形儲存在印表機內的 RAM 或 Flash Memory。

語法:

VC:

int Z_Get_Graphic_ColorBMP(int x, int y, int memory, LPCTSTR filename);

int Z_Get_Graphic_ColorBMPEx(int x, int y, int nWidth, int nHeight, int rotate, int mem_mode, LPCTSTR id_name, LPCTSTR filename);

int Z_Get_Graphic_ColorBMP_HBitmap(int x, int y, int nWidth, int nHeight, int rotate, int mem_mode, LPCTSTR id_name, HBITMAP hbm);

VB: VBA:

Declare Function Z_Get_Graphic_ColorBMP(ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal memory As Long, ByVal filename As String) As Long

Declare Function Z_Get_Graphic_ColorBMPEx(ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal rotate As Long, ByVal mem_mode As Long, ByVal id_name As String, ByVal filename As String) As Long

Declare Function Z_Get_Graphic_ColorBMP_HBitmap(ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal rotate As Long, ByVal mem_mode As Long, ByVal id_name As String, ByVal hbm As Long) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Get_Graphic_ColorBMP(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal memory As Integer, ByVal filename As String) As Integer

Declare Function Z_Get_Graphic_ColorBMPEx(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal nWidth As Integer, ByVal nHeight As Integer, ByVal rotate As Integer, ByVal mem_mode As Integer, ByVal id_name As String, ByVal filename As String) As Integer

Declare Function Z_Get_Graphic_ColorBMP_HBitmap(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal nWidth As Integer, ByVal nHeight As Integer, ByVal rotate As Integer, ByVal mem_mode As Integer, ByVal id_name As String, ByVal hbm As Integer) As Integer

參數:

x

[in]X 座標。

y

[in]Y 座標。

nWidth

[in]此參數表示原圖縮放後的圖形寬度，0表示使用原圖寬度。

nHeight

[in]此參數表示原圖縮放後的圖形高度，0表示使用原圖高度。

rotate

[in]此參數表示圖形縮放後旋轉的方向，'0'是 0°，'1'是90°、'2'是180°，'3'是270°。

memory

[in]儲存位置 0 -> RAM 1 -> Flash Memory.

注意: Flash有使用壽命的限制, 除非圖形資料要重複使用, 否則建議將圖形存到RAM。

id_name

[in]給予一個識別名稱存放於印表機內，以後直接使用 Z_Load_Graphic() 即可將舊圖呼叫出來。

filename

[in]圖形檔名稱，可包含路徑。

格式如：XXXXXXXX.XXX 或 X:\\XXX\\XXX.XXX

hbm

[in]GDI 的 HBITMAP HANDLE, 只支援 IMAGE_BITMAP 格式。

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_Get_Graphic_ColorBMP(30, 20, 0, "bb.bmp");

Z_Get_Graphic_ColorBMPEx(30, 20, 200, 150, 2, 1, "bb1", "bb.bmp");//180 angle.

HANDLE himage = LoadImage(NULL, "bb.bmp", IMAGE_BITMAP, 0, 0, LR_LOADFROMFILE);

Z_Get_Graphic_ColorBMP_HBitmap(30, 20, 250, 80, 1, 1, "bb2", (HBITMAP)himage);//90 angle.

VB: VBA:

Const IMAGE_BITMAP = 0

Const LR_LOADFROMFILE = &H10

Private Declare Function LoadImage Lib "user32" Alias "LoadImageA" (ByVal hInst As Long, ByVal lpsz As String, ByVal un1 As Long, ByVal n1 As Long, ByVal n2 As Long, ByVal un2 As Long) As Long

Private Declare Function DeleteObject Lib "Gdi32" (ByVal ho As Long) As Long

Call Z_Get_Graphic_ColorBMP(30, 20, 0, "bb.bmp")

Call Z_Get_Graphic_ColorBMPEx(30, 20, 200, 150, 2, 1, "bb1", "bb.bmp") ' 180 angle.

Dim himage As Long

himage = LoadImage(0, "bb.bmp", IMAGE_BITMAP, 0, 0, LR_LOADFROMFILE)

Call Z_Get_Graphic_ColorBMP_HBitmap(30, 20, 250, 80, 1, 1, "bb2", himage) ' 90 angle.

If himage Then

Call DeleteObject(himage)

End If

VB.net:

Const IMAGE_BITMAP = 0

Const LR_LOADFROMFILE = &H10

Private Declare Function LoadImage Lib "user32" Alias "LoadImageA" (ByVal hInst As Integer, ByVal lpsz As String, ByVal un1 As Integer, ByVal n1 As Integer, ByVal n2 As Integer, ByVal un2 As Integer) As Integer

Call Z_Get_Graphic_ColorBMP(30, 20, 0, "bb.bmp")

Call Z_Get_Graphic_ColorBMPEx(30, 20, 200, 150, 2, 1, "bb1", "bb.bmp") ' 180 angle.

Dim himage As Integer

himage = LoadImage(0, "bb.bmp", IMAGE_BITMAP, 0, 0, LR_LOADFROMFILE)

Call Z_Get_Graphic_ColorBMP_HBitmap(30, 20, 250, 80, 1, 1, "bb2", himage) ' 90 angle.

說明: 這個 Z_Get_Graphic_ColorBMP() 函數可輸入任何位元數的 BMP 圖檔，並自動轉換為黑白灰階圖檔送至印表機列印。

Z_Get_Graphic_ColorBMPEx() 和 Z_Get_Graphic_ColorBMP_HBitmap() 函數可做放大，縮小及旋轉的功能，分別可利用檔名及 GDI 的 HBITMAP HANDLE 當資料來源。

- Z_Initial_Setting()前置處理

功能: 前置處理。

語法:

VC:

int Z_Initial_Setting(int mode, LPCTSTR Source);

VB: VBA:

Declare Function Z_Initial_Setting(ByVal mode As Long, ByVal Source As String) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Initial_Setting(ByVal mode As Integer, ByVal Source As String) As Integer

參數:

mode

[in]選擇輸入模式，值為 0 -> 輸入字串，1 -> 輸入檔案。

Source

[in]資料來源，可為字串或檔案名稱，可包含路徑。

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

LPCTST aa = "^FO120,30\r\n";

Z_Initial_Setting(0, aa);

or

Z_Initial_Setting(1, "initfile.txt");

VB: VBA: VB.net:

Dim aa As String

aa = "^FO120,30" + Chr(13) + Chr(10)

Call Z_Initial_Setting(0, aa)

or

Call Z_Initial_Setting(1, "initfile.txt")

說明: 這個 Z_Initial_Setting() 函數前置處理的動作，是將字串或檔案指令先送至印表機，在使用這個函數時，須先在 Z_Create_Prn() 之後，其他函數之前，可作為使用者自訂型態。

- Z_WriteData()用來立即將資料傳送出或暫時寫入暫存區中

功能：用來立即將資料傳送出或暫時寫入暫存區中。

語法：

VC:

int Z_WriteData(int IsImmediate, LPCTSTR pbuf, DWORD length);

VB: VBA:

Declare Function Z_WriteData(ByVal IsImmediate As Long, ByVal pbuf As String, ByVal length As Long) As Long

VB.net:

Declare Function Z_WriteData(ByVal IsImmediate As Integer, ByVal pbuf As Byte(), ByVal length As ULong) As Integer

參數：

IsImmediate

[in]1為立即傳送, 只傳pbuf中的內容至輸出埠;

0為將資料加到暫存區後, 等呼叫Z_Print_Out() 時才傳送。

pbuf

[in]要傳送的資料指標。

length

[in]pbuf的資料長度。

傳回值：

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例：

VC:

const char sznop1[] = "nop_front\r\n";

const char sznop2[] = "nop_middle\r\n";

Z_WriteData(0, sznop2, (DWORD)strlen(sznop2));

Z_WriteData(1, sznop1, (DWORD)strlen(sznop1));

VB: VBA:

Dim sznop1 As String = "nop_front" + vbCrLf

Dim sznop2 As String = "nop_middle" + vbCrLf

Call Z_WriteData(0, sznop2, Len(sznop2))

Call Z_WriteData(1, sznop1, Len(sznop1))

VB.net:

Dim encAscII = System.Text.Encoding.ASCII

Dim sznop1 As String = "nop_front" + vbCrLf

Dim sznop2 As String = "nop_middle" + vbCrLf

Call Z_WriteData(0, encAscII.GetBytes(sznop2), sznop2.Length)

Call Z_WriteData(1, encAscII.GetBytes(sznop1), sznop1.Length)

說明：此函式用來將使用者想要對印表機下達的控制指令或任何列印資料, 皆可利用此函式來完成。

- Z_ReadData()取得印表機中的資料

功能：取得印表機中的資料。

語法：

VC:

int Z_ReadData(LPTSTR pbuf, DWORD length, DWORD dwTimeoutms);

VB: VBA:

Declare Function Z_ReadData(ByVal pbuf As String, ByVal length As Long, ByVal dwTimeoutms As Long) As Long

VB.net:

Declare Function Z_ReadData(ByVal pbuf As Byte(), ByVal length As ULong, ByVal dwTimeoutms As ULong) As Integer

參數：

pbuf

[out]要接收回傳資料的指標。如果它是空指標, 則不填資料。

length

[in]要讀取的資料大小。

dwTimeoutms

[in]計數時間, 也就是讀取資料最長的時間, 單位為ms。

傳回值：

已讀取的資料大小。

範例：

VC:

int ret;

char temp[100]={0};

Z_WriteData(1, "~HS\r\n", 5);//~HS

ret = Z_ReadData(temp, 82, 1000);//1 second.

VB: VBA:

Dim ret As Integer

Dim temp As String

temp = Space(100)

temp = "~HS\r\n"

Z_WriteData(1, temp, 5)   '~HS

ret = Z_ReadData(pbuf, 82, 1000)   '1 second.

VB.net:

Dim ret As Integer

Dim temp(100) As Byte

Z_WriteData(1, encAscII.GetBytes("~HS\r\n"), 5)   '~HS

ret = Z_ReadData(pbuf, 82, 1000)   '1 second.

說明：此函式用來讀取印表機的回傳資料, 所以請注意使用的通訊埠是否有資料回傳的能力。請和Z_WriteData() 函數配合使用, 並參考"Argox programmer's manual"。

- Z_Load_Graphic()列印一個圖形

功能: 列印一個圖形。

語法:

VC:

int Z_Load_Graphic(int x, int y, int memory, char graphicname[11], int hori, int vert);

VB: VBA:

Declare Function Z_Load_Graphic(ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal memory As Long, ByVal graphicname As String, ByVal hori As Long, ByVal vert As Long) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Load_Graphic(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal memory As Integer, ByVal graphicname As String, ByVal hori As Integer, ByVal vert As Integer) As Integer

參數:

x

[in]X 座標, 單位: 像素

y

[in]Y 座標, 單位: 像素

memory

[in]儲存位置. 0 -> RAM 1 -> Flash Memory.

注意: Flash有使用壽命的限制, 除非圖形資料要重複使用,否 則建議將圖形存到RAM.

graphicname

[in]圖形檔名稱, 最大10個字元。

hori

[in]垂直放大倍數. 1 <= hori <= 10 預設為1.

vert

[in]水平放大倍數. 1 <= vert <= 10 預設為1.

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_Load_Graphic(50, 30, 0, "phone", 1, 1);

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Load_Graphic(50, 30, 0, "phone", 1, 1)

說明: 這個 Z_Load_Graphic() 函數會列印一個圖形，而圖形必須先執行Z_Get_Graphic() 函式, 將圖形載入印表機內的 RAM 或 flash memory中。

- Z_Open_ChineseFont()開啟使用中文點矩陣字型檔案 (16*15 和 24*24)

功能: 開啟使用中文點矩陣字型檔案 (16*15 和 24*24)。

語法:

VC:

int Z_Open_ChineseFont(char* path);

VB: VBA:

Declare Function Z_Open_ChineseFont(ByVal path As String) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Open_ChineseFont(ByVal path As String) As Integer

參數:

path

[in]中文點矩陣字型檔案來源路徑。

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_Open_ChineseFont("C:\\ET3");

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Open_ChineseFont("C:\\ET3")

說明: 這個 Z_Open_ChineseFont() 函數開啟中文點矩陣字型檔案 (16*15 和 24*24)，供Z_Prn_Text_Chinese() 函數使用。

- Z_Print_Form()列印一個 FORM (表格)，並輸入 FORM 的名稱，並設定跳號次數與列印份數

功能: 列印一個 FORM (表格)，並輸入 FORM 的名稱，並設定跳號次數與列印份數。

語法:

VC:

int Z_Print_Form(int labset, int copies, int mem, char formout[11]);

VB: VBA:

Declare Function Z_Print_Form(ByVal labset As Long, ByVal copies As Long, ByVal mem As Long, ByVal formout As String) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Print_Form(ByVal labset As Integer, ByVal copies As Integer, ByVal mem As Integer, ByVal formout As String) As Integer

參數:

labset

[in]列印的份數，範圍：1～32767。

copies

[in]複製的份數，範圍：1～32767。

mem

[in]Form儲存位置.

0 -> RAM 1 -> Flash Memory.

formout

[in]表格名稱，同於之前載入的 FORM 名稱，或原先儲存在印表機內的 FORM。

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_Print_Form(3, 2, 0, "demo");

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Print_Form(3, 2, 0, "demo");

說明:  這個 Z_Print_Form() 函數會送所有資料及表格到印表機，這個函數使用前須先執行 Z_Set_Format_New()，並在所有函數之後，且在Z_ClosePrn() 之前執行。當使用此函數時，就不須執行 Z_Print_Out()。

- Z_Print_Out()列印所有資料

功能: 列印所有資料。

語法:

VC:

int Z_Print_Out(int set,int copies);

VB: VBA:

Declare Function Z_Print_Out(ByVal sets As Long, ByVal copies As Long) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Print_Out(ByVal sets As Integer, ByVal copies As Integer) As Integer

參數:

sets

[in]暫停和裁切的值.

copies

[in]資料列印份數.

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_Print_Out(1, 1);

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Print_Out(1, 1)

說明:  這個 Z_Print_Out() 函數會送所有資料到印表機，這個函數須在所有函數之後，Z_ClosePrn() 之前執行。

最好改用Z_Print_OutQuality() 函式.

- Z_Prn_Barcode()印出一個條碼和加上跳號功能

功能: 印出一個條碼和加上跳號功能。

語法:

VC:

Z_Prn_Barcode(int x, int y, int ori, int narrow, int width, int height, char bar_type, int increase, LPCTSTR data, char p1, char p2, char p3, char p4, char p5);

VB: VBA:

Declare Function Z_Prn_Barcode(ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal ori As Long, ByVal narrow As Long, ByVal width As Long, ByVal height As Long, ByVal bar_type As Byte, ByVal increase As Long, ByVal data As String, ByVal p1 As Byte, ByVal p2 As Byte, ByVal p3 As Byte, ByVal p4 As Byte, ByVal p5 As Byte) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Prn_Barcode(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal ori As Integer, ByVal narrow As Integer, ByVal width As Integer, ByVal height As Integer, ByVal bar_type As Byte, ByVal increase As Integer, ByVal data As String, ByVal p1 As Byte, ByVal p2 As Byte, ByVal p3 As Byte, ByVal p4 As Byte, ByVal p5 As Byte) As Integer

參數:

x

[in]X 座標, 單位: 像素

y

[in]Y 座標, 單位: 像素

ori

[in]列印方向定位，'1'是 0°，'2'是90°、'3'是180°，'4'是270°

narrow

[in]Narrow Bar 寬度.

width

[in]Wide Bar 寬度.

height

[in]Bar code 高度.

bar_type

[in]Bar code 型式 (refer to below table -> Type).

increase

[in]增量.

data

[in]資料字串.

p1,p2,p3,p4,p5

[in]視 Type 的不同, 有不同的意義.

備註: p1,p2,p3,p4,p5 未註明, Y:列印  N:不列印, 如未使用到則可任意輸入值.

| Type | 條碼種類 | 使 用 參 數 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Code 11 | p1:確認碼 Y:1位數 N:2位數 p2:是否列印條碼資料 p3:條碼資料是否列印在 Barcode 上方 |
| 2 | Interleaved 2 of 5 | p1:是否列印條碼資料 p2:條碼資料是否列印在 Barcode 上方 p3:是否列印確認碼 |
| 3 | Code 39 | p1:是否列印確認碼 p2:是否列印條碼資料 p3:條碼資料是否列印在 Barcode 上方 |
| 8 | EAN-8 | p1:是否列印條碼資料 p2:條碼資料是否列印在 Barcode 上方 |
| 9 | UPC-E | p1:是否列印條碼資料 p2:條碼資料是否列印在 Barcode 上方 p3:是否列印確認碼 |
| A | Code93 | p1:是否列印條碼資料 p2:條碼資料是否列印在 Barcode 上方 p3:是否列印確認碼 |
| C | Code 128 Subset A,B,C Code 128 UCC | p1:是否列印條碼資料 p2:條碼資料是否列印在 Barcode 上方 p3:是否列印UCC確認碼 p4:Code 128 subset A,B,C 或Code 128 UCC N:Code 128 U:Code 128 UCC |
| E | EAN-13 | p1:是否列印條碼資料 p2:條碼資料是否列印在 Barcode 上方 |
| I | Industrial 2 of 5 | p1:是否列印條碼資料 p2:條碼資料是否列印在 Barcode 上方 |
| J | Standard 2 of 5 | p1:是否列印條碼資料 p2:條碼資料是否列印在 Barcode 上方 |
| K | ANSI Codabar | p1:是否列印確認碼 p2:是否列印條碼資料 p3:條碼資料是否列印在 Barcode 上方 p4:開始字元 p5:結束字元 |
| L | LOGMARS Code | p1:條碼資料是否列印在 Barcode 上方 |
| M | MSI Code | p1:確認碼 A:無確認碼 B:1 Mod 10 C:2 Mod 10 D:1 Mod 10 and 1 Mod 11 p2:是否列印條碼資料 p3:條碼資料是否列印在 Barcode 上方 p4:條碼資料是否列印確認碼 |
| P | Plessey | p1:是否列印確認碼 p2:是否列印條碼資料 p3:條碼資料是否列印在 Barcode 上方 |
| S | UPC/EAN Extensions | p1:是否列印條碼資料 p2:條碼資料是否列印在 Barcode 上方 |
| U | UPC-A Code | p1:是否列印條碼資料 p2:條碼資料是否列印在 Barcode 上方 p3:是否列印確認碼 |
| Z | POSTENET Code | p1:是否列印條碼資料 p2:條碼資料是否列印在 Barcode 上方 |

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_Prn_Barcode(650, 15, 1, 2, 2, 51, 'C', 0, "1234567", 'Y', 'N', 'N', 'N', 'N');

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Prn_Barcode(650, 15, 1, 2, 2, 51, Asc("C"), 0, "1234567", Asc("Y"), Asc("N"), Asc("N"), Asc("N"), Asc("N"))

說明: 這個 Z_Prn_Barcode() 函數可以列印出一個特定 Barcode.

- Z_Prn_Text()印出一行文字和加上跳號功能

功能: 印出一行文字和加上跳號功能。

語法:

VC:

int Z_Prn_Text(int x, int y, int ori, char font, int height, int width,int increase, LPCTSTR data);

VB:

Declare Function Z_Prn_Text(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal ori As Integer, ByVal font As Byte, ByVal height As Integer, ByVal width As Integer, ByVal numeric As Integer, ByVal data As String) As Integer

參數:

x

[in]X 座標, 單位: 像素

y

[in]Y 座標, 單位: 像素

ori

[in]列印方向定位，'1'是 0°，'2'是90°、'3'是180°，'4'是270°

font

[in]選擇字形.

A～H: 點陣字形.

0, P～V: 線性字形.

點陣字大小:

| Font | H * W |
| --- | --- |
| A | 9 * 5 |
| B | 11 * 7 |
| C,D | 18 * 10 |
| E | 28 * 15 |
| F | 26 * 13 |
| G | 60 * 40 |
| H | 21 * 13 |

height

[in]水平放大.

width

[in]垂直放大.

font A～H 則輸入 Font Size 倍數, 最大值為 10 倍.

font 0, P～V 則表示點數, 範圍:1～1500, 但各字形最大值各有不同.

increase

[in]增量.

data

[in]資料字串.

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_Prn_Text(50, 110, 1, 'A', 90, 10, 0, "A123456");

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Prn_Text(50, 110, 1, Asc("A"), 90, 10, 0, "A123456")

說明: 這個 Z_Prn_Text() 函數可以列印出一行文字和加上跳號功能。

- Z_Prn_Text_Chinese()印出一行文字，使用中文點矩陣字型檔案 (16*15 或 24*24)

功能: 印出一行文字，使用中文點矩陣字型檔案 (16*15 或 24*24)。

語法:

VC:

int Z_Prn_Text_Chinese(int x, int y, int fonttype, LPCTSTR id_name, LPCTSTR data, int mem);

VB: VBA:

Declare Function Z_Prn_Text_Chinese(ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal fonttype As Long, ByVal id_name As String, ByVal data As String, ByVal mem As Long) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Prn_Text_Chinese(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal fonttype As Integer, ByVal id_name As String, ByVal data As String, ByVal mem As Integer) As Integer

參數:

x

[in]X 座標, 單位: 像素

y

[in]Y 座標, 單位: 像素

fonttype

[in]矩陣字型選擇。

0 -> 16*15、1 -> 24*24。

id_name

[in]給予一個識別名稱存放於印表機內，以後直接使用 Z_Load_Graphic() 即可將舊圖呼叫出來。

data

[in]文字內容。

mem

[in]圖形儲存位置。

0 -> RAM, 1 -> Flash Memory.

注意: Flash有使用壽命的限制, 除非圖形資料要重複使用, 否則建議將圖形存到RAM

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_Open_ChineseFont("C:\\ET3");

Z_Prn_Text_Chinese(100, 100, 0, "A01", "國家利益當前ＡｂＣｃＤｄ", 0);

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Open_ChineseFont("C:\\ET3")

Call Z_Prn_Text_Chinese(100, 100, 0, "A01", "國家利益當前ＡｂＣｃＤｄ", 0)

說明: 這個 Z_Prn_Text_Chinese() 函數可以印出一行文字，使用中文點矩陣字型檔案(16*15 或 24*24)。

- Z_Prn_Text_TrueType()印出一行 True Type Font 文字

- Z_Prn_Text_TrueType_W()印出一行 True Type Font 文字並控制字型的寬及高。

- Z_Prn_Text_TrueType_Uni()印出一行 True Type Font 文字

- Z_Prn_Text_TrueType_UniB()印出一行 True Type Font 文字

功能: 印出一行 True Type Font 文字。

語法:

VC:

int Z_Prn_Text_TrueType(int x, int y, int FSize, LPCTSTR FType, int Fspin, int FWeight, int FItalic, int FUnline, int FStrikeOut, LPCTSTR id_name, LPCTSTR data, int mem_mode);

int Z_Prn_Text_TrueType_W(int x, int y, int FHeight, int FWidth, LPCTSTR FType, int Fspin, int FWeight, int FItalic, int FUnline, int FStrikeOut, LPCTSTR id_name, LPCTSTR data, int mem_mode);

int Z_Prn_Text_TrueType_Uni(int x, int y, int FSize, LPCTSTR FType, int Fspin, int FWeight, int FItalic, int FUnline, int FStrikeOut, LPCTSTR id_name, LPCWSTR data, int format, int mem_mode);

int Z_Prn_Text_TrueType_UniB(int x, int y, int FSize, LPCTSTR FType, int Fspin, int FWeight, int FItalic, int FUnline, int FStrikeOut, LPCTSTR id_name, LPCTSTR data, int format, int mem_mode);

VB: VBA:

Declare Function Z_Prn_Text_TrueType(ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal FSize As Long, ByVal FType As String, ByVal Fspin As Long, ByVal FWeight As Long, ByVal FItalic As Long, ByVal FUnline As Long, ByVal FStrikeOut As Long, ByVal id_name As String, ByVal data As String, ByVal mem As Long) As Long

Declare Function Z_Prn_Text_TrueType_W(ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal FHeight As Long, ByVal FWidth As Long, ByVal FType As String, ByVal Fspin As Long, ByVal FWeight As Long, ByVal FItalic As Long, ByVal FUnline As Long, ByVal FStrikeOut As Long, ByVal id_name As String, ByVal data As String, ByVal mem As Long) As Long

Declare Function Z_Prn_Text_TrueType_Uni(ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal FSize As Long, ByVal FType As String, ByVal Fspin As Long, ByVal FWeight As Long, ByVal FItalic As Long, ByVal FUnline As Long, ByVal FStrikeOut As Long, ByVal id_name As String, ByRef data As Byte, ByVal format As Long, ByVal mem_mode As Long) As Long

Declare Function Z_Prn_Text_TrueType_UniB(ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal FSize As Long, ByVal FType As String, ByVal Fspin As Long, ByVal FWeight As Long, ByVal FItalic As Long, ByVal FUnline As Long, ByVal FStrikeOut As Long, ByVal id_name As String, ByRef data As Byte, ByVal format As Long, ByVal mem_mode As Long) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Prn_Text_TrueType(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal FSize As Integer, ByVal FType As String, ByVal Fspin As Integer, ByVal FWeight As Integer, ByVal FItalic As Integer, ByVal FUnline As Integer, ByVal FStrikeOut As Integer, ByVal id_name As String, ByVal data As String, ByVal mem As Integer) As Integer

Declare Function Z_Prn_Text_TrueType_W(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal FHeight As Integer, ByVal FWidth As Integer, ByVal FType As String, ByVal Fspin As Integer, ByVal FWeight As Integer, ByVal FItalic As Integer, ByVal FUnline As Integer, ByVal FStrikeOut As Integer, ByVal id_name As String, ByVal data As String, ByVal mem As Integer) As Integer

Declare Function Z_Prn_Text_TrueType_Uni(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal FSize As Integer, ByVal FType As String, ByVal Fspin As Integer, ByVal FWeight As Integer, ByVal FItalic As Integer, ByVal FUnline As Integer, ByVal FStrikeOut As Integer, ByVal id_name As String, ByVal data As Byte(), ByVal format As Integer, ByVal mem_mode As Integer) As Integer

Declare Function Z_Prn_Text_TrueType_UniB(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal FSize As Integer, ByVal FType As String, ByVal Fspin As Integer, ByVal FWeight As Integer, ByVal FItalic As Integer, ByVal FUnline As Integer, ByVal FStrikeOut As Integer, ByVal id_name As String, ByVal data As Byte(), ByVal format As Integer, ByVal mem_mode As Integer) As Integer

參數:

x

[in]X 座標, 單位: 像素

y

[in]Y 座標, 單位: 像素

FSize

[in]TrueType font size，單位為點(dot)。

FHeight

[in]字型高度，單位為點(dot)。

FWidth

[in]字型寬度，單位為點(dot)。

FSize / FHeight / FWidth = (dpi * point) / 72.

FType

[in]TrueType font 字型名稱。

Fspin

[in]TrueType font 字體旋轉。1 -> 0, 2 -> 90, 3 -> 180, 4 -> 270

FWeight

[in]TrueType font 字體粗細。

0 and NULL and 400 -> 400 標準、

100 -> 非常細、200 -> 極細、

300 -> 細    、500 -> 中等、

600 -> 半粗  、700 -> 粗  、

800 -> 特粗  、900 -> 黑體。

FItalic

[in]TrueType font 字體斜體。0 -> FALSE、1 -> TRUE。

FUnline

[in]TrueType font 字體加底線。0 -> FALSE、1 -> TRUE。

FStrikeOut

[in]TrueType font 字體加刪除線。0 -> FALSE、1 -> TRUE。

id_name

[in]給予一個識別名稱存放於印表機內，以後直接使用 Z_Load_Graphic() 即可將舊圖呼叫出來。

data

[in]文字內容。

Z_Prn_Text_TrueType_Uni() 與Z_Prn_Text_TrueType_UniB() 所輸入的data格式為UTF-8、UTF-16或Unicode big endian之字串，且需為0結尾。

format

[in]決定Unicode data的解碼方式。

0 -> 由字串開頭的BOM(Byte Order Mark)決定。

1 -> UTF-16。

2 -> Unicode big endian。

3 -> UTF-8。

mem

[in]圖形儲存位置。0 -> RAM, 1 -> Flash Memory。

注意: Flash有使用壽命的限制, 除非圖形資料要重複使用, 否則建議將圖形存到RAM.

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

char *pbuf = new char[128];

Z_Prn_Text_TrueType(30, 100, 30, "Arial", 1, 400, 0, 0, 0, "AA", "TrueType Font", 0); //save in printer.

Z_Prn_Text_TrueType_W(30, 160, 20, 20, "Times New Roman", 1, 400, 0, 0, 0, "AB", "TT_W: 多字元測試", 0);

Z_Prn_Text_TrueType_Uni(30, 220, 30, "Times New Roman", 1, 400, 0, 0, 0, "AC", L"TT_Uni: 多字元測試", 1, 0);//UTF-16

strcpy(pbuf, "\xFF\xFE");//UTF-16.

memcpy(&pbuf[2], (char *)L"TT_UniB: 多字元測試", 15*2);//copy mutil byte.

Z_Prn_Text_TrueType_UniB(30, 280, 30, "Times New Roman", 1, 400, 0, 0, 0, "AD", pbuf, 0, 0);//Byte Order Mark.

VB: VBA:

Dim buff1(128) As Byte

Dim buff2() As Byte

Dim i As Long

Call Z_Prn_Text_TrueType(30, 100, 30, "Arial", 1, 400, 0, 0, 0, "AA", "TrueType Font", 0) 'save in printer.

Call Z_Prn_Text_TrueType_W(30, 160, 20, 20, "Times New Roman", 1, 400, 0, 0, 0, "AB", "TT_W: 多字元測試", 0)

buff2 = StrConv("TT_Uni: 多字元測試", vbNarrow) 'Converts UNICODE(wide characters) to single-byte characters.

For i = LBound(buff2) To UBound(buff2)

buff1(i) = buff2(i)

Next i

buff1(26) = 0 'null.

buff1(27) = 0

Call Z_Prn_Text_TrueType_Uni(30, 220, 30, "Times New Roman", 1, 400, 0, 0, 0, "AC", buff1(0), 1, 0) 'UTF-16

buff1(0) = 255 'UTF-16.

buff1(1) = 254

buff2 = StrConv("TT_UniB: 多字元測試", vbNarrow) 'Converts UNICODE(wide characters) to single-byte characters.

For i = LBound(buff2) To UBound(buff2)

buff1(i + 2) = buff2(i)

Next i

buff1(30) = 0 'null.

buff1(31) = 0

Call Z_Prn_Text_TrueType_UniB(30, 280, 30, "Times New Roman", 1, 400, 0, 0, 0, "AD", buff1(0), 0, 0) 'Byte Order Mark.

VB.net:

Dim pbuf(128) As Byte

Dim encUnicode = System.Text.Encoding.Unicode

Call Z_Prn_Text_TrueType(30, 100, 30, "Arial", 1, 400, 0, 0, 0, "AA", "TrueType Font", 0) 'save in printer.

Call Z_Prn_Text_TrueType_W(30, 160, 20, 20, "Times New Roman", 1, 400, 0, 0, 0, "AB", "TT_W: 多字元測試", 0)

Call Z_Prn_Text_TrueType_Uni(30, 220, 30, "Times New Roman", 1, 400, 0, 0, 0, "AC", encUnicode.GetBytes("TT_Uni: 多字元測試"), 1, 0) 'UTF-16

pbuf(0) = 255 'UTF-16.

pbuf(1) = 254

encUnicode.GetBytes("TT_UniB: 多字元測試", 0, 14, pbuf, 2) 'copy mutil byte.

pbuf(30) = 0 'null.

pbuf(31) = 0

Call Z_Prn_Text_TrueType_UniB(30, 280, 30, "Times New Roman", 1, 400, 0, 0, 0, "AD", pbuf, 0, 0) 'Byte Order Mark.

說明:  這個 Z_Prn_Text_TrueType() 函數可以印出一行 True Type Font 文字。

- Z_Clear_Memory()清除 Printer 內 RAM Memory 的資料

功能: 清除 Printer 內 RAM Memory 的資料。

語法:

VC:

void Z_Clear_Memory(void);

VB: VBA: VB.net:

Declare Sub Z_Clear_Memory()

範例:

VC:

Z_Clear_Memory();

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Clear_Memory()

說明: 這個 Z_Clear_Memory() 函數清除印表機內 RAM Memory 的圖形、軟體字形。因為圖形、字形會一直累積在 memory 造成 overflow，正常時函數須在Print_Out() 之前送出。

而當 memory 充滿指令或物件時，印表機就會刪除先前載入的圖形和字形，為避免發生不當的刪除，須先在 Z_Print_Out() 之前送出。

- Z_Clear_MemoryEx()清除 Printer 內 RAM 及 Flash Memory 的資料

功能: 清除 Printer 內 RAM 及 Flash Memory 的資料。

語法:

VC:

void Z_Clear_MemoryEx(int nMode);

VB: VBA:

Declare Sub Z_Clear_MemoryEx(ByVal nMode As Long)

VB.net:

Declare Sub Z_Clear_MemoryEx(ByVal nMode As Integer)

參數：

nMode

[in]清除的位置.

0 -> RAM, 1 -> Flash Memory。

範例:

VC:

Z_Clear_MemoryEx(0);

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Clear_MemoryEx(0)

說明: 這個Z_Clear_MemoryEx() 函數清除印表機內 RAM 及 Flash Memory 的圖形、軟體字形。因為圖形、字形會一直累積在 memory 造成 overflow，正常時函數須在Print_Out() 之前送出。

而當 memory 充滿指令或物件時，印表機就會刪除先前載入的圖形和字形，為避免發生不當的刪除，須先在 Z_Print_Out() 之前送出。

- Z_Set_Backfeed()設定標籤回收距離

功能: 設定標籤回收距離。

語法:

VC:

void Z_Set_Backfeed(int nDistance);

VB: VBA:

Declare Function Z_Set_Backfeed(ByVal nDistance As Long) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Set_Backfeed(ByVal nDistance As Integer) As Integer

參數:

nDistance

[in]設定標籤回收的距離，範圍：0～999。單位 : dot

範例:

VC:

Z_Set_Backfeed(204);

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Set_Backfeed(204)

說明: 這個 Z_Set_Backfeed() 函數可以使印表機列印完後，多吐一小段標籤紙.

- Z_Set_Darkness()設定熱感頭列印熱度

功能: 設定熱感頭列印熱度。

語法:

VC:

int Z_Set_Darkness(int darkness);

VB: VBA:

Declare Function Z_Set_Darkness(ByVal darkness As Long) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Set_Darkness(ByVal darkness As Integer) As Integer

參數:

darkness

[in]設定熱感頭列印熱度，範圍：-30～30。printer 內定為 0

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_Set_Darkness(12);

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Set_Darkness(12)

說明: 這個 Z_Set_Darkness() 函數控制影像濃淡，想得到更好的列印品質，你應該考慮一些別的因素，像 print speed、paper media、ribbon types(wax,semi-resin 和 resin) 和 image pattern itself，絕非單一因素決定列印品質的。

- Z_Set_DebugDialog()設定除錯環境

功能: 設定除錯環境。

語法:

VC:

int Z_Set_DebugDialog(int nEnable);

VB: VBA:

Declare Function Z_Set_DebugDialog(ByVal nEnable As Long) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Set_DebugDialog(ByVal nEnable As Integer) As Integer

參數:

nEnable

[in]1 -> 除錯環境致能.

0 -> 除錯環境關閉.

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_Set_DebugDialog(1);

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Set_DebugDialog(1)

說明: 這個 Z_Set_DebugDialog() 函數，設定除錯環境，除了會回傳錯誤碼，並依參數來決定是否秀出警示訊息對話框。

- Z_Set_Label()設定紙張長度, 在連續紙時此值是需要設定的

功能: 設定紙張長度, 在連續紙時此值是需要設定的。

語法:

VC:

int Z_Set_Label(int Length);

VB: VBA:

Declare Function Z_Set_Label(ByVal Length As Long) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Set_Label(ByVal Length As Integer) As Integer

參數:

Length

[in]連續紙張列印長度, 單位: 像素.

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_Set_Label(300);

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Set_Label(300)

說明: 這個 Z_Set_Label() 函數設定標籤長度.

- Z_Set_Mode()啟動 Cutter 或 Peel

功能: 啟動 Cutter 或 Peel。

語法:

VC:

int Z_Set_Mode(char mode);

VB: VBA:

Declare Function Z_Set_Mode(ByVal mode As Byte) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Set_Mode(ByVal mode As Byte) As Integer

參數:

mode

[in]T: tear off.

P: peel off.

C: cutter enable.

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_Set_Mode('C');

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Set_Mode(Asc("C"))

說明: 這個 Z_Set_Mode() 函數為重要配置.

- Z_Set_Origin()設定 Y 座標開始列印位置

功能: 設定 Y 座標開始列印位置。

語法:

VC:

int Z_Set_Origin(int y);

VB: VBA:

Declare Function Z_Set_Origin(ByVal y As Long) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Set_Origin(ByVal y As Integer) As Integer

參數:

y

[in]Y 座標起始列印位置.

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_Set_Origin(10);

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Set_Origin(10)

說明: 這個 Z_Set_Origin() 函數在設定 Y 座標起始列印位置.

- Z_Set_Paper()設定紙張為連續或不連續紙張

功能: 設定紙張為連續或不連續紙張。

語法:

VC:

int Z_Set_Paper(char mode);

VB: VBA:

Declare Function Z_Set_Paper(ByVal mode As Byte) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Set_Paper(ByVal mode As Byte) As Integer

參數:

mode

[in]N:連續紙張, Y:不連續紙張.

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_Set_Paper('Y');

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Set_Paper(Asc("Y"))

說明:  這個 Z_Set_Paper() 函數在設定紙張為連續或不連續紙張.

- Z_Set_Prncomport()設定 Serial Port

功能: 設定 Serial Port。

語法:

VC:

int Z_Set_Prncomport(int baud, int parity, int data, int stop);

VB: VBA:

Declare Function Z_Set_Prncomport(ByVal baud As Long, ByVal parity As Long, ByVal data As Long, ByVal stop As Long) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Set_Prncomport(ByVal baud As Integer, ByVal parity As Integer, ByVal data As Integer, ByVal stop As Integer) As Integer

參數:

baud

[in]鮑爾率.

2400  -> 2400 baud.

4800  -> 4800 baud.

9600  -> 9600 baud.

19200 -> 19200 baud.

38400 -> 38400 baud.

parity

[in]Parity。

0: none parity.

1: even parity.

2: odd parity.

data

[in]Data bit number，7 或 8。

stop

[in]Stop bit number，1 或 2。

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_Set_Prncomport(9600, 0, 8, 1);

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Set_Prncomport(9600, 0, 8, 1)

說明: 這個 Z_Set_Prncomport() 函數會設定印表機序列埠設定值，如果和PC不同則無法與 PC 連接。此函數必須在函數 Print_Out() 之前執行，且最好必須單獨執行。

- Z_Set_Prncomport_PC()設定 PC 序列埠

功能: 設定 PC 序列埠。

語法:

VC:

int Z_Set_Prncomport_PC(int nBaudRate, int nByteSize, int nParity, int nStopBits, int nDsr, int nCts, int nXonXoff);

VB: VBA:

Declare Function Z_Set_Prncomport_PC(ByVal nBaudRate As Long, ByVal nBytesSize As Long, ByVal nParity As Long, ByVal nStopBits As Long, ByVal nDsr As Long, ByVal nCts As Long, ByVal nXonXoff As Long) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Set_Prncomport_PC(ByVal nBaudRate As Integer, ByVal nBytesSize As Integer, ByVal nParity As Integer, ByVal nStopBits As Integer, ByVal nDsr As Integer, ByVal nCts As Integer, ByVal nXonXoff As Integer) As Integer

參數:

nBaudRate

[in]鮑爾率，如下表：

1 -> 110     9 -> 19200

2 -> 300    10 -> 38400

3 -> 600    11 -> 56000

4 -> 1200   12 -> 57600

5 -> 2400   13 -> 115200

6 -> 4800   14 -> 128000

7 -> 9600   15 -> 256000

8 -> 14400   0 -> 9600

nByteSize

[in]Data bit number:

0 -> 7-bit data

7 -> 7-bit data

8 -> 8-bit data

nParity

[in]Parity，如下表：

0 -> none parity

1 -> even parity

2 -> odd  parity

nStopBits

[in]Stop bit number:

0 -> 1 stop bit

1 -> 1 stop bit

2 -> 2 stop bits

nDsr

[in]Setup hardware flow control

1 -> DTR CONTROL HANDSHAKE;

0 -> DTR CONTROL ENABLE;

nCts

[in]Setup hardware flow control

1 -> RTS CONTROL HANDSHAKE;

0 -> RTS CONTROL ENABLE;

nXonXoff

[in]Setup software flow control

0 -> Enable;

1 -> Disable;

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_Set_Prncomport_PC(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Set_Prncomport_PC(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)

說明: 這個 Z_Set_Prncomport_PC() 函數會設定 PC 序列埠設定值，如果和印表機不同則無法與印表機連接。此函數必須在函數 Z_Print_Out() 之前執行。

- Z_Set_Reset()用來做為開機重置, 並將清除暫除區和記憶體的資料.

功能: 用來做為開機重置, 並將清除暫除區和記憶體的資料。

語法:

VC:

void Z_Set_Reset();

VB: VBA: VB.net:

Declare Sub Z_Set_Reset()

範例:

VC:

Z_Set_Reset();

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Set_Reset()

說明: 這個 Z_Set_Reset() 函數使用後, 印表機會開機重置, 並將清除暫除區和記憶體的資料。

- Z_Set_Speed()設定印表機列印時的速度

功能: 設定印表機列印時的速度。

語法:

VC:

int Z_Set_Speed(int s);

VB: VBA:

Declare Function Z_Set_Speed(ByVal s As Long) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Set_Speed(ByVal s As Integer) As Integer

參數:

s

[in]speed, Value: 1 ~ 6.

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_Set_Speed(3);

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Set_Speed(3)

說明: 這個 Z_Set_Speed() 函數在設定列印時的速度。

- Z_Set_TPH()設定印表機的轉印模式

功能: 設定印表機的轉印模式。

語法:

VC:

int Z_Set_TPH(char m);

VB: VBA:

Declare Function Z_Set_TPH(ByVal m As Byte) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Set_TPH(ByVal m As Byte) As Integer

參數:

m

[in]T: 熱轉.

D: 熱感.

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_Set_TPH('T');

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Set_TPH(Asc("T"))

說明: 這個 Z_Set_TPH() 函數為重要配置.

- Z_Set_Unit()設定度量單位為英吋或公厘或像素

功能: 設定度量單位為英吋或公厘或像素。

語法:

VC:

int Z_Set_Unit(char m);

VB: VBA:

Declare Function Z_Set_Unit(ByVal m As Byte) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Set_Unit(ByVal m As Byte) As Integer

參數:

m

[in]D: 像素.

I: 英吋.

M: 公厘.

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_Set_Unit('D');

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Set_Unit(Asc("D"))

說明: 這個 Z_Set_Unit() 函數可更改度量單位為英吋或公厘或像素。

- Z_Set_Gap()設定 Gap 長度

功能: 設定 Gap 長度。

語法:

VC:

int Z_Set_Gap(int nPattern, int gapLen);

VB: VBA:

Declare Function Z_Set_Gap(ByVal nPatern As Long, ByVal gapLen As Long) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Set_Gap(ByVal nPatern As Integer, ByVal gapLen As Integer) As Integer

參數:

nPattern

[in]0 ~ 65535 (mm).

gapLen

[in]5 ~ 65535 (mm).

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_Set_Gap(30, 20);

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Set_Gap(30, 20)

說明: 這個 Z_Set_Gap() 函數可設定紙張 Gap 長度, 當 Gap > 5 mm 時, 才使用此函數, 且必須在 Z_Set_Label() 前執行。

- Z_Set_ProcessDlg()開啟或關閉進度對話框

功能: 開啟或關閉進度對話框。

語法:

VC:

int Z_Set_ProcessDlg(int nShow);

VB: VBA:

Declare Function Z_Set_ProcessDlg(ByVal nShow As Long) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Set_ProcessDlg(ByVal nShow As Integer) As Integer

參數:

nShow

[in]0 -> 關閉。

1 -> 開啟。

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_Set_ProcessDlg(1);

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Set_ProcessDlg(1)

說明: 這個 Z_Set_ProcessDlg() 函數可開關進度對話框。

- Z_Set_ErrorDlg()開啟或關閉重試詢問視窗

功能: 開啟或關閉重試詢問視窗。

語法:

VC:

int Z_Set_ErrorDlg(int nShow);

VB: VBA:

Declare Function Z_Set_ErrorDlg(ByVal nShow As Long) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Set_ErrorDlg(ByVal nShow As Integer) As Integer

參數:

nShow

[in]0 -> 關閉。

1 -> 開啟。

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_Set_ErrorDlg(1);

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Set_ErrorDlg(1)

說明: 這個 Z_Set_ErrorDlg() 函數可開關重試詢問視窗。

- Z_Bar2d_QRCode()QR Barcod Code 列印

功能: QR Barcod Code 列印。

語法:

VC:

int Z_Bar2d_QRCode(int x, int y, int nModel, int nMagni, int nErr_Cor, int nInput, LPCTSTR data, int increase);

VB: VBA:

Declare Function Z_Bar2d_QRCode(ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal nModel As Long, ByVal nMagni As Long, ByVal nErr_Cor As Long, ByVal nInput As Long, ByVal data As String, ByVal increase As Long) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Bar2d_QRCode(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal nModel As Integer, ByVal nMagni As Integer, ByVal nErr_Cor As Integer, ByVal nInput As Integer, ByVal data As String, ByVal increase As Integer) As Integer

參數:

x

[in]X座標, 單位: 像素

y

[in]Y座標, 單位: 像素

nModel

[in]QR code種類

1 --> original;

2 --> enhanced

nMagni

[in]Magnification Factor

1 --> on 150 dpi printers

2 --> on 200 dpi printers

3 --> on 300 dpi printers

4 --> through 10

nErr_Cor

[in]錯誤校正

1 --> Ultra Hight Reliability

2 --> Hight Reliability

3 --> Standard

4 --> Hight density

nInput

[in]1 --> Automatic

2 --> Manual

data

[in]條碼資料.

increase

[in]增量值.

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_Bar2d_QRCode(20, 20, 2, 2, 3, 1, "QR Code", 0);

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Bar2d_QRCode(20, 20, 2, 2, 3, 1, "QR Code", 0)

說明: 這個 Z_Bar2d_QRCode() 函數可列印 2D Barcod QR Code。

- Z_Set_PrintWidth()設定列印範圍

功能: 設定列印範圍。

語法:

VC:

int Z_Set_PrintWidth(int nDotWidth);

VB: VBA:

Declare Function Z_Set_PrintWidth(ByVal nDotWidth As Long) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Set_PrintWidth(ByVal nDotWidth As Integer) As Integer

參數:

nDotWidth

[in]最大列印範圍.

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

int Z_Set_PrintWidth(406);

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Set_PrintWidth(406)

說明: 這個 Z_Set_PrintWidth() 函數可設定列印範圍。

- Z_Print_OutQuality()列印所有資料

功能: 列印所有資料。

語法:

VC:

int Z_Print_OutQuality(int nTotal, int copies, int sets, int nPause);

VB: VBA:

Declare Function Z_Print_OutQuality(ByVal nTotal As Long, ByVal sets As Long, ByVal copies As Long, ByVal nPause As Long) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Print_OutQuality(ByVal nTotal As Integer, ByVal sets As Integer, ByVal copies As Integer, ByVal nPause As Integer) As Integer

參數:

nTotal

[in]列印總張數.

sets

[in]暫停和裁切的值.

copies

[in]同樣的標籤列印份數.

nPause

[in]是否要每sets張數都要暫停.

1 -> Yes, 0 -> No.

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_Print_OutQuality(1, 1, 1, 1);

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Print_OutQuality(1, 1, 1, 1)

說明: 這個 Z_Print_OutQuality() 函數會送所有資料到印表機，這個函數須在所有函數之後, 且在Z_ClosePrn() 之前執行。

- Z_Set_Mirror()開啟或關閉鏡射模式

功能: 開啟或關閉鏡射模式。

語法:

VC:

int Z_Set_Mirror(char d);

VB: VBA:

Declare Function Z_Set_Mirror (ByVal d As Byte) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Set_Mirror (ByVal d As Byte) As Integer

參數:

d

[in]N -> 一般列印, Y -> 反轉列印.

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_Set_Mirror('Y');

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Set_Mirror(Asc("Y"))

說明: 這個 Z_Set_Mirror() 函數可控制開啟或關閉鏡射模式，不論在程式中任意位置被呼叫，所有要列印的文字、條碼或圖案皆會依設定執行反轉或不反轉。

在程式中若重複呼叫此函數，則以最後一次呼叫此函數的設定為主。

- Z_Bar2d_RSS()印出一個RSS條碼

功能: 印出一個RSS條碼。

語法:

VC:

int Z_Bar2d_RSS(int x, int y, char ori, int rtype, int mag, int height, int seg, LPCTSTR data1, LPCTSTR data2);

VB: VBA:

Declare Function Z_Bar2d_RSS(ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal ori As Byte, ByVal rtype As Long, ByVal mag As Long, ByVal height As Long, ByVal seg As Long, ByVal data1 As String, ByVal data2 As String) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Bar2d_RSS(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal ori As Byte, ByVal rtype As Integer, ByVal mag As Integer, ByVal height As Integer, ByVal seg As Integer, ByVal data1 As String, ByVal data2 As String) As Integer

參數:

x

[in]X 座標, 單位: 像素

y

[in]Y 座標, 單位: 像素

ori

[in]列印方向。

N: 0°

B: 90°

I: 180°

R: 270°

rtype

[in]條碼型別。

1 -> RSS-14

2 -> RSS Truncated

3 -> RSS Stacked

4 -> RSS Stacked Omnidirectional

5 -> RSS Limited

6 -> RSS Expanded

(預設值: 1)

mag

[in]放大倍率。 範圍: 1~10 (預設值: 1)

height

[in]條碼高度。

標準條碼最小高度限制:

RSS-14                      -> 33 pixels

RSS Stacked                 -> 13 pixels

RSS Truncated               -> 13 pixels

RSS Stacked Omnidirectional -> 69 pixels

RSS Limited                 -> 10 pixels

RSS Expanded                -> 34 pixels

seg

[in]每列條碼可包含的最大資料區塊數量，只在使用RSS Expanded條碼時有效，在其它類型的RSS條碼中則為無效參數，其範圍為2~22，預設值為22，且此值必需為偶數。

data1

[in]數字型別的資料。

data2

[in]二維條碼的資料。

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_Bar2d_RSS(100, 100, 'R', 6, 1, 34, 4, "1234567890", "RSS code");

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Bar2d_RSS(100, 100, Asc("R"), 6, 1, 34, 4, "123456789012", "RSS code")

說明: 這個 Z_Bar2d_RSS() 函數可以列印出一個 RSS Barcode。

- Z_Set_EncryptionKey()設定加密鑰匙的值

功能: 設定加密鑰匙的值。

語法:

VC:

int Z_Set_EncryptionKey(char encryptionKey[16]);

VB: VBA:

Declare Function Z_Set_EncryptionKey(ByVal encryptionKey As String) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Set_EncryptionKey(ByVal encryptionKey As String) As Integer

參數:

encryptionKey

[in]加密鑰匙的值, 需16個字元, 其字元的範圍為0x21至0x7E。

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

Z_Set_EncryptionKey("key-123456789000");

VB: VBA: VB.net:

Call Z_Set_EncryptionKey("key-123456789000")

說明: 此函式用來設定加密鑰匙的值, 且會立即傳送資料, 並將其值儲存至印表機中。

- Z_Check_EncryptionKey()確認加密鑰匙的正確性

功能: 確認加密鑰匙的正確性。

語法:

VC:

int Z_Check_EncryptionKey(char decodeKey[8], char encryptionKey[16] , DWORD dwTimeoutms);

VB: VBA:

Declare Function Z_Check_EncryptionKey(ByVal decodeKey As String, ByVal encryptionKey As String, ByVal dwTimeoutms As Long) As Long

VB.net:

Declare Function Z_Check_EncryptionKey(ByVal decodeKey As String, ByVal encryptionKey As String, ByVal dwTimeoutms As ULong) As Integer

參數:

decodeKey

[in]解碼鑰匙的值, 需8個字元, 其字元的範圍為0x21至0x7E。

encryptionKey

[in]加密鑰匙的值, 需16個字元, 其字元的範圍為0x21至0x7E。

dwTimeoutms

[in]計數時間, 也就是讀取資料最長的時間, 單位為ms。

傳回值:

0 -> OK.

Reference ZW-Error.txt file.

範例:

VC:

int ret;

ret = Z_Check_EncryptionKey("test-par", "key-123456789000", 1000); //1 second.

VB: VBA:

Dim ret As Long

ret = Z_Check_EncryptionKey("test-par", "key-123456789000", 1000)   '1 second.

VB.net:

Dim ret As Integer

ret = Z_Check_EncryptionKey("test-par", "key-123456789000", 1000)   '1 second.

說明: 此函式用來確認加密鑰匙的正確性。將 decodeKey 的值傳至印表機後, 和印表機中的加密鑰匙做運算後回傳運算結果, 然後和 decodeKey 及 encryptionKey 的值運算後的結果做比對, 看看是否相同。